BIOCONSTRUCCIÓN

MATERIALES CONTAMINANTES EN LAS CONSTRUCCIONES

Arq. Lilia Garcén - Geob. Claudio Ardohain

Habitualmente oímos hablar de ecología en términos de contaminación ambiental, polución industrial, desequilibrio de ecosistemas, de especies en vías de extinción. Considerar la ecología como un problema externo a nuestras construcciones, sin prever la contaminación interior de los espacios arquitectónicos, significa despreciar factores importantes en el mantenimiento de la salud de sus ocupantes. Ecología y salud son dos caras inseparables de una misma moneda, pero no siempre se los considera a un mismo tiempo.

Hay muchos factores que inciden en la salubridad y el bajo impacto ambiental de una vivienda o construcción en general: el emplazamiento, la orientación, la ventilación, las instalaciones eléctricas, las aguas servidas, la calidad y el origen de los materiales.

Los materiales sintéticos empleados en las paredes y el mobiliario desprenden compuestos orgánicos volátiles (COV) que contaminan el aire interior. Muchos productos empleados en pinturas, lacas, barnices y adhesivos emanan tóxicos como el tricloroetileno, el benceno y el formaldehído. Otros materiales contienen plomo, mercurio o arsénico.

La exposición a químicos tóxicos afecta al sistema inmune. A largo plazo pueden contribuir al desarrollo del cáncer, malformaciones congénitas y otras enfermedades. Los síntomas pueden variar desde dolor de cabeza, depresión, estados gripales continuos. La mayoría de los productos tóxicos no sólo afectan la salud de los seres humanos, sino que afectan también a la naturaleza. La mayoría son derivados del petróleo.

Estas substancias tienen estructuras moleculares que no se hallan en la naturaleza, por lo que los ecosistemas no están preparados para procesarlos fácilmente. No conocemos sus efectos a largo plazo.

La toxicidad de una substancia puede ser a través de la piel, de la respiración, de la ingestión y del contacto con los ojos.

Los niños son particularmente sensibles a los contaminantes en las casas. Su tamaño y fisiología los hacen más vulnerables que un adulto. Los niños inhalan más aire por kilo de peso que un adulto, su ritmo respiratorio es diez veces superior. Hay mayores concentraciones de gases tóxicos a la altura de la nariz de un niño que a la de un adulto. Sus cuerpos no están aún preparados para resistir o procesar distintos tipos de agresión química. En definitiva tienen cerca del doble de riesgo de ser afectados por estos contaminantes. También hay que considerar los efectos sobre el embarazo.

En resumen: Si en los ocupantes de su casa padecen de continuas, recurrentes o variadas enfermedades, es probable que padezcan contaminación ambiental.

La utilización de materiales adecuados, que signifiquen un menor costo energético en su producción, que provengan preferiblemente de fuentes renovables, con posibilidad de reciclaje y que además no afecten a la salud, son los requisitos para hacer de nuestras construcciones un lugar ambientalmente sensible, económicamente sustentable y humanamente habitable.

A continuación exponemos una tabla de los principales elementos contaminantes que podemos hallar en los edificios, sus efectos y las posibles soluciones.

| MATERIAL / SUBSTANCIA | PROBLEMA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Aglomerado de madera, hardboard | Emanaciones de formaldehido de las resinas ureicas y fenólicas. | Evitar principalmente los productos a base de formaldehido ureico. Es preferible el contrachapado. |
| Aislación de espuma plástica (poliuretano o PVC) | Emanaciones de componentes orgánicos volátiles. Humo muy tóxico al inflamarse. | Evitar su uso. Buscar sustitutos como la viruta de madera o el corcho aglomerado. |
| Aislación de fibra de vidrio | El polvo de lana de vidrio es un carcinógeno, la resina plástica ligante contiene fenolformaldehido. | Sellar, evitando el contacto de la fibra con el aire interior. |
| Alfombras sintéticas | Acumulan polvo, hongos y producen emanaciones de componentes volátiles. Los adhesivos aplicados también emiten gases nocivos. Se cargan fácilmente de estática | Es preferible evitarlas, en especial en lugares donde pudieran humedecerse. Si deben usarse, no emplee adhesivos. Pida bases de yute o lana y no de látex sintético. |
| Cañerías de cobre para agua (que requieran soldadura de plomo) | La soldadura de plomo (ya prohibida en muchos países) desprende partículas de este metal. | Solicitar soldadura sin plomo y contraflujo de vapor o agua sobrecalentada por el sistema antes de habilitar la instalación |
| Cañerías de plástico (PVC) para agua | Los solventes de los plásticos y adhesivos e hidrocarburos clorados se disuelven en el agua. | No utilizar cañerías de PVC para el agua potable. |
| Cemento/hormigón | Las gravas graníticas empleadas como áridos suelen ser radiactivas. | Existe la alternativa del bio-hormigón, fácilmente elaborable, disminuyendo la proporción del cemento y aumentando la de cal. El cemento blanco es más sano que el gris. |
| Ladrillos refractarios | Contienen distintos porcentajes de aluminio tóxico. | Elegir los colores más claros, que contienen menos aluminio. |
| Pinturas sintéticas de interior | Emanan componentes orgánicos volátiles y gases de mercurio. | Exigir pinturas al agua y libres de mercurio. Ventilar bien el edificio antes de ocuparlo. Existen pinturas de baja toxicidad. |
| Pisos vinílicos o plastificados | Producen emanaciones tóxicas del material y de los adhesivos. | Se puede sustituir por linóleo o corcho. El hidrolaqueado es menos tóxico que el plastificado. La cerámica es completamente no-tóxica. |
| Sistemas de acondicionamiento de aire | Los filtros mal mantenidos desarrollan hongos, las parrillas de condensación albergan gérmenes aeropatógenos, el sistema distribuye contaminantes. | Es mejor acondicionar el edificio que acondicionar el aire. Sistemas de calefacción y refrigeración solar pasiva son más sanos. |