CONSIGNA TEMA 5: SISTEMA FOTOVOLTAICO

1. Explicar el principio de funcionamiento de un Sistema Fotovoltaico y porqué es una aplicación distinta a las térmicas señalando un ejemplo de estas últimas ¿en qué difieren fundamentalmente?

2. ¿Cuáles son las principales aplicaciones del sistema fotovoltaico y en qué casos sería viable esta tecnología? ¿aplicaría esto en plena ciudad? Si - No - porqué.

3. ¿Cuáles son las funciones del controlador de carga en un sistema FV?

4. ¿Qué diferencias tienen las baterías para uso solar con las convencionales (de automotor)?

Ejercicio:

En una escuela rural se necesita alimentar 10 luces de bajo consumo de 24 W cada una, que funcionan 4 horas diarias, un televisor y videocasetera de 100 W, que funciona 1 hora al día, una bomba de agua de 250 W que funciona media hora al día y 4 computadoras de 90 W que funcionan 3 hs al día cada una. Todos los equipos son de corriente contínua.

La escuela está en una zona de muy buena radiación solar: en el mes crítico se tienen 5 hs equivalente diarias de radiación.

Se van a emplear módulos que generan una corriente de 5 amperes, y se trabajará con 12 V de tensión.

Calcular:

a) Cantidad de módulos necesaria

b) Capacidad del banco de baterías

c) Inclinación del panel respecto de la horizontal sabiendo que el emplazamiento está en latitud 33º

Hasta aquí la consigna.

Comparto además con ustedes un par de links con buena información:

http://www.solartronic.com/Ayuda/Preguntas_Frecuentes/#Preg19

http://www.monografias.com/trabajos61/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico2.shtml

Colocando "sistemas fotovoltaicos" o "generador solar" en el buscador podrán obtener mas webgrafía.

Cuentan con un plazo de una semana recibida esta consigna.

Cordiales saludos,

Lucio Capalbo.