CONSIGNA DE TRABAJO SOBRE ENERGÍA EÓLICA

- Explique en sus palabras y en no más de 7 renglones, cómo funciona y genera electricidad un aerogenerador o turbina eólica

- Resuma ventajas y desventajas de parques eólicos conectados a la red eléctrica vs. aerogeneradores independientes en localidades remotas. Emita una opinión fundamentada sobre qué tecnología priorizaría.

- Se desea alimentar eléctricamente una granja cuyo consumo es de 12 kw-hora al día. La velocidad media del viento en ese lugar es de 6 m/seg. Un fabricante ofrece una turbina de 3  Kw de potencia nominal a 10 m/seg. ¿Será suficiente para cubrir las necesidades de la granja? (mostrar el cálculo)

- Un parque eólico offshore está compuesto por 20 aerogeneradores cuyas hélices tienen un diámetro de 60 mts y una eficiencia de 38 %. Si la densidad del aire es de 1,25 kg/m3, indicar que potencia está entregando el parque cuando el viento sopla a 80 km/h

- Investigar las características de un parque eólico determinado: descripción, condiciones del viento en el emplazamiento, generación total, costo del kw-h producido y otros datos relevantes. Por ejemplo, en Argentina, tomar el caso del parque eólico de Comodoro Rivadavia.